固緯電子實業股份有限公司

2024年度一般員工考核表      PAGE：共 2頁 第 1頁

被考核者姓名：林武彥        部門：電源研發        職務職稱：韌體工程

| 考 核 項 目 | 被 考 核 者 自 評 述 | 考 核 者 意 見 |
| --- | --- | --- |
| 1.ASR校準流程 | 計算ADC解析度，並通過低通濾波減少雜訊，計算GAIN、OFFSET參數，檢查校正流程。 | 因為原電路修改，所以導致原初始值設計都需要一一排查，已經有查出大部分，還在進行中 |
| 2. C28 SPI通訊 | 原先設定360Khz，經過檢查10us無法做完，修改為120Khz | 因為原系統，時序不穩定，降頻後，都有把時序確定下來，也穩定了 |
| 3. C28 EEPROM | 在280049上使用FLASH API，實現模擬EEPROM，建立數據存取功能，替代ASR5K原先的93C86。 | 有實現 |
| 4. C28 信號重建 | 將溫度訊號接至280049，PWM觸發採樣ADC，CMPSS取代原先DAC線路，建立IO信號封包。 | 有實現 |
| 5. 硬體修改 | 製作jtag燒錄線，Bootloader pin、ISO7741增加 Pull-up resisor。 | 有實現 |
| 6. |  |  |

固緯電子實業股份有限公司

2024年度一般員工考核表      PAGE：共 2頁 第 1頁

| 考 核 項 目 | 被 考 核 者 自 評 述 | 考 核 者 意 見 |
| --- | --- | --- |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 會談紀錄： |  |  |

| 自 核 | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 初 核 | 初核人 | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C |  |  | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C |

| 覆 核 | 意見： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 覆核人： | 核示：☐A+ ☐A ☐A- ☐B+ ☐B ☐B- ☐C |
| 核准 | 意見： |  |
|  | 核准人： | 核示：☐A+ ☐A ☐A- ☐B+ ☐B ☐B- ☐C |

考績評等： A+ 120(含)↑、A 110-119、A- 100-109、B+ 90-99、B 80-89、B- 70-79、C 70(不含)↓